附件1

报价单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌（型号） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界网络摄像机 | 1. 具有≥1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小不低于F1.0，内置≥1颗GPU芯片； 2. 最低照度彩色：≤0.0002lx，黑白: ≤0.0001lx； 3. 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4. 中心水平分辨率达到1500线(2688*1520)或以上、视频最大帧率≥30fps； 5. 具有人工智能图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和、度、对比度、锐度等； 6. 设备内置容量为≥8GB的芯片，存储大模型算法及数据； 7. 设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）； 8. ≥IP67防尘防水等级； 9. 设备采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗等类似目标进行目标检测； 10. 在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 11. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 热成像摄像机 | 1. 补光灯检验：样机内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯和白光灯组成，支持红外和白光补光模式； 2. 重复报警过滤功能检验：可对测温、火点检测、烟雾检测等重复报警进行过滤，过滤时间(1s~60h)可设置； 3. 摄像机内置1个以上算力≥2TOPS的GPU芯片； 4. 可见光视频分辨率检验：视频分辨率最大不低于2688x1944； 5. 可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 6. 噪声等效温差检验：热成像视频图像噪声等效温差≤8mK； 7. 最小可分辨温差检验：热成像视频图像最小可分辨温差≤150mk； 8. 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； 9. 画面分割功能检验：可通过浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分≥12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值； 10. 双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息； 11. 须有高温报警联动功能（含报警专制设备）； | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 1. 壁装支架； 2. 铝合金； | 5 | 个 |  |  |
| 4 | 网络半球摄像机 | - 1. 在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度≥1400TVL； 2. 内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片； 3. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； - 4. 开启补光灯，可识别距离样机≥30m处人体轮廓； 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%； 6. 具有人工智能图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； - 7. 可通过浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义等多种类型； 8. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆等类似情况； 9. 采用DC12V或POE等方式供电； | 5 | 台 |  |  |
| 5 | 球机摄像机 | 1. 内置GPU芯片； 2. 光学变倍≥23倍，最大焦距≥135.7mm； 3. 设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头≥30m处人体； 4. 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 5. 球机水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 7. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 8. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 9. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、屏幕显示、智能资源分配模式等参数进行配置； 10. 支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 球机支架 | 1. 球机支架； 2. 材质：铝合金； 3. 角度：水平360°； | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 抓拍显示一体机 | 1. 抓拍显示一体机，集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 2.内置≥400万像素高清摄像机，最大分辨率不低于2688*1520，帧率≥25fps； 3. 支持液晶显示屏； 4. 内置高亮灯； 5. 支持电动变焦镜头； 6. 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 7. 支持中国等地区车牌识别； 8. 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 9. 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 10. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向； | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 道闸 | - 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）； 2. 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 3. 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关； 4. 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 5. 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 6. 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 7. 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 8. 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 9. 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮； - 10. 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆； 11. 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 12. 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 13. 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 出入口控制终端（含软硬件） | 1. 双屏显示功能检查：设备支持包括但不限于 VGA 和HDMI同时输出画面，一个屏幕展示不少于12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出； 2. 远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通信模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场； 3. 客户端功能检查：设备支持BS架构，可通过浏览器登录BS客户端，支持功能包括：登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过车记录；设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支持功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录； 4. 交换机功能检查：具有多口交换机功能，支持≥8个10/100m自适应RJ45接口进行网络交换功能； 5. 录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放； | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 32路网络硬盘录像机 | - 1. 具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥5块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持最大单路≥8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 3. 文搜支持秒级检索，对≥60W目标数据≤3s内出结果；支持网页或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示； 4. 设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级； - 5. 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； - 6. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 8. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 9. 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录； 12. 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作 13. 支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps； | 3 | 台 |  |  |
| 11 | 硬盘 | ≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM（保证所有监控存储时间≥30天） | 9 | 块 |  |  |
| 12 | POE交换机 | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2； 2. 交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps； 3. 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启； 5. 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 6. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计； | 1 | 台 |  |  |
| 13 | POE交换机 | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2； 2. 交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps； 3. 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启； 5. 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； 6. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计； | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 综合安防管理平台 | - 1. 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 3. 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4. 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 5. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 6. 支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等； 7. 支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理； 8. 支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 9. 支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 10. 支持实时入侵报警能力； 11. 支持历史入侵报警事件查询及导出能力； - 12.支持门禁管控，考勤管理、人员管理、入录、删除，进出信息查询等； | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 吸顶式智能红外探测器 | 1. 室内用探测器应不低于IP51等级要求的规定； 2. 报警持续时间应>60s； 3. 探测器应有防拆功能，打开外壳时探测器应输出报警信号； 4. 支持外壳防拆保护； 5. 探测方式:微波+被动红外； 6. 检测设备的能触发告警的覆盖半径距离>3米； 7. 探测角度:不低于360°； 8. 设备具备灵敏度调节的开关； | 8 | 个 |  |  |
| 16 | 报警主机 | 1. 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2. 防区数量：板载≥8路（探测器100m以内），最多可扩展至≥256路（其中通过网络防区模块最多可扩展≥248路，通过RS485防区模块最多可扩展≥56路）； 3. 继电器数量：板载≥4路（距离50m以内），最多可扩展至≥64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展≥60路继电器输出）； 4. 日志容量：≥5000条； 5. 传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输≥800米； 6. 硬件接口：RS485*≥1、RJ45≥1，PSTN≥1，4G模块接口≥1； 7. 上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300等协议； 8. 安装方式：壁挂或吸顶安装； 9. 使用环境：室内； | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 报警主机蓄电池 | 标准电压≥12V，额定容量≥7.0Ah； | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 分区报警键盘 | - 1. 设备类型：混合报警主机专用控制键盘； 2. 通信协议：包括但不限于RS485； 3. 传输距离：≥800m； 4. 显示屏：液晶； - 5. 操作按键：≥20个； 6. 蜂鸣器：支持； | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 管理平台 | 1. 采用≥8核16线程桌面级处理器，单核；2. 主频≥3.0GHz； 3. 支持国产操作系统； 4. 具备丰富的接口，可轻松扩展； 5. 兼容主流办公软件； 6. 内存： ≥8 GB，≥3200速率，DDR4，≥4个内存插槽，最大支持≥128 GB内存 SSD硬盘：≥1个 256 G SSD HDD硬盘：≥1个1 T HDD，硬盘转速≥5400转； 7. 显卡：显存容量≥2 GB，视频接口≥1个HDMI，≥1个VGA； 8. 光驱：带光驱； 9. 配置≥23.8英寸1080P液晶显示器； | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 声光报警器 | - 1. 报警音量：≥105dB； 2. 使用环境：室内； - 3. 外壳材质：包括但不限于PC+ABS； 4. 安装方式：壁挂； | 2 | 个 |  |  |
| 21 | 输出扩展模块 | 1. 设备类型：分线继电器扩展模块； 2. 继电器数量：≥8个； 3. 通信接口：包括但不限于RS485； 4. 通信协议：包括但不限于RS485协议； 5. 使用环境：室内； | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 6类室外非屏蔽网线 | 室外，铜丝采用无氧铜，导体直径≥0.57±0.02mm/23AWG； | 4 | 箱 |  |  |
| 23 | 辅材 | 包含但不限于光纤模块、光纤（≥12芯）、电源线、PVC管、弱电箱、光纤跳线、线槽、桥架等； | 1 | 批 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：